大众车系元件参数（1.8L AUM发动机）

| 元 件 名 称 |  | 元件代号 | 元件脚号 | 功 能 | 电压（V） | 电流 | 电阻（Ω） | 连接点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单缸点火线圈 |  | N79/127/ 291/292 | 1 | 供电 |  |  | 多点控制继电器428 |  |
|  |  |  | 2 | 触发地 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 触发 |  |  | （121、102）/95/103/94 |  |
|  |  |  | 4 | 接地 |  |  |  |  |
| 霍尔传感器 |  | G163 | 1 | 供电 |  |  |  | DN98 |
|  |  |  | 2 | 信号 |  |  |  | DN86 |
|  |  |  | 3 | 接地 |  |  |  | DN108 |
| 凸轮轴调节阀 |  | N205 | 1 | 触发 |  |  |  | JD102 |
|  |  |  | 2 | 接地 |  |  |  | DN115 |
| 增压循环阀 |  | N249 | 1 | 触发 |  |  |  | JD102 |
|  |  |  | 2 | 接地 |  |  |  | DN105 |
| 增压压力限制阀 |  | N75 | 1 | 触发 |  |  |  | JD102 |
|  |  |  | 2 | 接地 |  |  |  | DN104 |
| 增压压力传感器 |  | G31 | 1 | 地 |  |  |  | DN108 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电源 |  |  |  | DN98 |
|  |  |  | 4 | 信号 |  |  |  | DN101 |
| 冷却水温传感器 |  | G2 | 1 | 信号 |  |  |  | YB32/8 |
|  |  |  | 2 | 接地 |  |  |  | JD269 |
|  |  | G62 | 3 | 信号 |  |  |  | DN93 |
|  |  |  | 4 | 接地 |  |  |  | JD108 |
| 进气温度传感器 |  | G42 | 1 | 信号 |  |  |  | DN85 |
|  |  |  | 2 | 接地 |  |  |  | DN108 |
| 节气门阀体 | 节气门 驱动器 | G186 | 5 |  |  |  |  | DN118 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | DN117 |
|  | 节气门角度 传感器1 | G187 | 6 |  |  |  |  | DN91 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | DN84 |
|  | 节气门角度 传感器2 | G188 | 2 |  |  |  |  | DN83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | DN92 |
| 爆震传感器 |  | G61I | 1 |  |  |  |  | DN106 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN99 |
| 爆震传感器 |  | G61II | 1 |  |  |  |  | DN107 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN99 |
| 转速传感器 |  | G28 | 1 | 接地 |  |  |  | DN108 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN90 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | DN82 |
| 转向助力 压力开关 |  | F88 | 1 |  |  |  |  | DN40 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN50 |
| 喷油器 |  | N30 | 1 | 供电 |  |  |  | S232 |
|  |  |  | 2 | 触发 |  |  |  | DN95 |
| 喷油器 |  | N32 | 1 | 供电 |  |  |  | S232 |
|  |  |  | 2 | 触发 |  |  |  | DN89 |
|  |  | N33 | 1 | 供电 |  |  |  | S232 |
|  |  |  | 2 | 触发 |  |  |  | DN97 |
|  |  | N34 | 1 | 供电 |  |  |  | S232 |
|  |  |  | 2 | 触发 |  |  |  | DN88 |
| 空气流量计 |  |  | 2 | 电源 | 12V |  |  | S243 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | DN27 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | DN29 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | DN53 |
| 后氧传感器 |  | G130 | 1？ | 电源 |  |  |  | S243 |
|  |  |  | 2？ | 地 |  |  |  | DN63 |
|  |  |  | 3？ | 电源 |  |  |  | DN69 |
|  |  |  | 4？ | 地线 |  |  |  | DN65 |
| 前氧传感器 |  | G39 | 1 | 地线 |  |  |  | DN70 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN71 |
|  |  |  | 3 | 电源 |  |  |  | S243 |
|  |  |  | 4 | 地线 |  |  |  | DN5 |
|  |  |  | 5 | 信号 |  |  |  | DN51 |
|  |  |  | 6 | 电源 |  |  |  | DN52 |
| 活性碳罐 |  | N80 | 1 |  |  |  |  | S243 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN64 |
| 电子油门 |  | G185 | 1 | 电源 |  |  |  | DN72 |
|  |  |  | 6 | 信号 |  |  |  | DN34 |
|  |  |  | 5 | 地线 |  |  |  | DN33 |
|  |  | G79 | 2 | 地线 |  |  |  | DN73 |
|  |  |  | 4 | 信号 |  |  |  | DN35 |
|  |  |  | 3 | 电源 |  |  |  | DN36 |
| GRA开关 |  | E45 | 7 |  |  |  |  | DN38 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | DN38 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | DN76 |
| GRA按扭 |  | E227 | 2 |  |  |  |  | DN75 |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 制动踏板开关 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | DN57 |
| 离合器踏板开关 |  | F36 | 1 |  |  |  |  | E227 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | DN39 |
| 制动助力单元 |  | J542 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | →15 |
| 燃油继电器409 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X触点卸荷 继电器100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1.8 AUM） 多点喷射供电 继电器428 |  | J271 | 1/30 | 供电 |  |  |  | B10 |
|  |  |  | 2/87 | 输出 |  |  |  | 点火线圈 |
|  |  |  | 3/85 | 供电 |  |  |  | B10 |
|  |  |  | 4 | 电? |  |  |  | D3 |
|  |  |  | 5/85 | 触发 |  |  |  | D21 |