大 众 车 系 元 器 件 功 能 及 检 测

| 发 动 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元件名称 |  | 元件代码 | 功用及工作条件、测试 |  |  |  |  |  |  |  | 数据组号 | 参考值 |  | 元件电阻 |
| 进气歧管转换电磁阀 |  | N156 | 急加速真空单元动作，VAG1257B应闪亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25~35欧 |
| 二次空气泵 |  | N112 | 启动时5~33C工作100S，热车启动时工作10 S |  |  |  |  |  |  |  | 01-01-77-3 | 4.0-10g/s |  |  |
|  |  |  | 自适应；发动机怠速状态，1区为发动机转速；二区为发动机进气，2.0…5.0g/s；3 区为二次空气，4.0…10g/；4区为自诊断测试结果，Syst.OK； |  |  |  |  |  |  |  | 01-04-77 |  |  |  |
| 增压压力电磁阀 |  | N75 | 三档2000转以油门全开加速绝对压力1.6-1.7Bar)=V.A.G1397读数 |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-115 | 1.6-1.7Bar |  |  |
| 海拔高度传感器 |  | F96 | 在发动机控制单元内，其可向发动机控制单元传送一个瞬时环境空气压力信号，此值取决于海拔高度，发动机用此信号计算出一个控制增压压力和废气再循环值。 |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-06 | -4.6% 15%~20% |  |  |
| 节气门控制单元 /G338 |  | G186/G187/G188 | 节气门关闭时怠速显示有负荷则表明怠速线路断路，打开时显示为怠速状态则表示对地线短路。节气门恒定值为0则电路短路或断路，若始终为90则正极对地短路。 跨接3与7若显示关闭则为F60损坏，若仍显示负荷状态则为电路或ECU问题， 怠速控制；1为控制正电源输入，2为控制负极输入，3为怠速信号输出， 节气门控制；4为节气门电位计、怠速节气门电位计正电源输入，5为节气门电位信号输出， 8为怠速节气门电位信号输出。 6暂空，7为公用负极输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4与7的电压＞4.5V |  | 1与2的电阻为2~200 3与4的电阻为<1.5 |
|  |  |  | 自适应；一区为节气门角度G187，3~93%；二区为节气门角度G188，97~3%；三区自学习步数达到3~8以上；四区为匹配状态，ADP OK； |  |  |  |  |  |  |  | 01-04-060 |  |  |  |
| 电子油门位置传感器 |  | G79/G185 | 1/2供电5V;3/5接地；4/6信号线，（三区=四区的二倍） |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-062 |  |  |  |
|  |  |  | 自适应；一区为G79，12~97%；二区为节气门角度G185，4~49%；三区为电子油门位置Kick down；四 区为操作模式，ADP OK； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-063 |  |  |  |
| 活性碳罐电磁阀 |  | N80 | 二极管灯应闪亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-30欧 |
|  |  |  | 自适应；一区为N80占空比，0…10%；二区为λ调节偏差，满-7…7%空；四区为自诊断结果，TBV OK； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-070 |  |  |  |
| 废气再循环EGR |  | N18 | 发动机在中小负荷时起作用，将一定量的废气引入燃烧室进行再燃烧，从而降低燃烧温度及氮氧化合物的生成。怠速、全负荷时不起作用，发动机2500转后机械阀开始运动，每次均匀升起同样的高度约3.5mm，随发动机转速变化而运动。阀芯剧烈运动、阀门全开汽车动力性会下降甚至熄火，须更换该阀。该阀失效，发动机功率将下降。 |  |  |  |  |  |  |  | 01－08－100－1 | 真空为51KPa左右 |  |  |
|  |  |  | 自适应；一区为发动机转速；二区为发动机进气；三区为废气再循环；四区为自诊断结果，Syst OK； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-074 |  |  |  |
| 发动机转速传感器 |  | G28 | 起动发动机,1接地电压为12V； 控制单元根据此信号识别汽缸上止点的位置，也是凸轮轴调整系统的信号来源之一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450-1000 |
| 霍尔传感器 |  | G40 | 控制单元根据此信号识别曲轴位置，在两个霍尔传感器的车型中，若有一个信号失效，则凸轮轴调整系统失效，停机后仍可以起动，如两个信号全失效，发动机可继续运转，停机后无法再起动，在单霍尔传感器的车型上，其信号失效后，控制单元将以发动机转速信号替代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水温度传感器 |  | G62 | 短、断路测试法，电阻随温度变化而变化，信号失效后，控制单元以进气温度作为替代值来起动发动机。恒定值-48度则导线断路；恒定值143度则导线1和2间短路； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-004-3 |  |  |  |
| 进气温度传感器 |  | G42 | 短、断路测试法，电阻随温度变化而变化 |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-004-4 |  |  |  |
| 进气压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧传感器 |  | G39 | 1-08-30-（111、110）第一位1、0变化 01-08-32-（0.06-0.1） 01-08-33-（-0.1-+0.1;0.13-3.6V） 1-5=0.4-0.5V;2-6=?77.5欧；5-6、2-5断，3-4加热器电阻2.5-10欧，无负荷时第二氧传感器不工作 01-08-36-（0.1-0.95）断电0.4-0.5V该电压要尽量保持恒定，变化过大会损坏三元催化器 |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-36 | 0.1-0.95 |  |  |
|  |  | 前λ寿命测试 | 1区为发动机转速，1800~2200；2区为催化转换器温度，350度；3区为前λ动态系数，1,20…1.99；4区为前λ寿命测试结果，B1-P1 ok； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-34 |  |  |  |
|  |  | 后λ寿命测试 | 1区为发动机转速，1800~2200；2区为催化转换器温度，350度；3区为前λ动态系数，0.1…0.90；4区为后λ寿命测试结果，B1-P1 ok； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-43 |  |  |  |
| 爆震传感器 |  | G61 | 发动机根据其信号控制调整点火时刻,防止发动机爆震的产生, |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-20、22、23 | 0…12度 |  |  |
| 爆震传感器 |  | G66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-20、22、23 | 0…12度 |  |  |
| 强制降档开关 |  | F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAN数据总线 |  | Canbus | 显示则通过Can总线于发动机控制单元连接，1-Canbus正在使用，0-此时未使用，数据线（1598/31）：58（l）\60(h) High逻辑值0（显性）电位电压应大于3.5V，逻辑值1（隐性）电位电压应大于2.5V，即（2.5~3.5V之间）。 Low逻辑值1（显性）电位电压应大于1.5V，逻辑值0（隐性）电位电压应大于2.5V，即（1.5~2.5V之间）。 当CAN-High的电压值上升时，相应CAN-Low的电压值下降。CAN-Bus仅只能有两种工作状态。在隐性电压电位时，两个电压值很接近。在显性电压电位时，两个电压差值达约为2.5V，波动范围在 100mV之内。 |  |  |  |  |  |  |  | 、 |  |  |  |
|  |  |  | 1区为自动变速箱，Gearbox1；2区为ABS status，ABS1；3区为仪表，Combi1； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-125 |  |  |  |
|  |  |  | 3区为安全气囊，Airbag1； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-126 |  |  |  |
| 燃油泵继电器 |  |  | 16/85控制电脑回路， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主继电器 |  | J271 | J220控制30线、点火线圈、凸轮轴调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油器1 |  | N30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-13欧 |
| 喷油器2 |  | N31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-13欧 |
| 喷油器3 |  | N32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-13欧 |
| 喷油器4 |  | N33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-13欧 |
| 单缸点火器1234 |  |  | 2、4位正；1搭铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点火线圈 |  | N128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未级放大器 |  | N122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车速传感器 |  | G22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-005-3 |  |  |  |
| 离合器踏板开关 |  | F36 | 发动机利用其信号辨别离合器是合还是离，如果是分离则短时减少喷油量以减少发动机的冲击。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 助力转向压力开关 |  | F88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油耗J220-Canbus-仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Canbus-J220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 怠速检查 |  |  | - 控制单元供电：01-08-04-2 - 01-04-060 - 01-10-01(11) - 01-08-14-3点火中断数值小于5 - 01-08-34-3氧传感器周期小于2.5秒 - 燃油压力2.5-3.0保压2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调压缩机切断信号 |  |  | 1、起动发动机，2、急加速， 3、冷却温度超过120C，4、应急程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3区为空调开关准备状态AC-HighorLow：180mbar；4区为空调压缩机工作模式，Compr.ON or OFF ； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-50 |  |  |  |
| 制动真空泵 |  |  | 1区为制动踏板状态，depressed/not depressed：2区为电动真空泵，ON/OFF；3区为绝对压力/brake ，servo：180mbar；4区为制动时变大，160-250； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-08 |  |  |  |
| 断火识别 |  |  | 1区为一缸；2区为二缸；3区为三缸：180mbar；4区为失火识别，actived； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-15 | 0~5 |  |  |
| 断火识别 |  |  | 1一区为四缸；4区为失火识别，actived； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-15 | 0~5 |  |  |
| 催化转换调节 |  |  | 显示区1： 显示值应在0左右变动，如显示恒定值0，说明lambda调节已从调节转为控制，因为lambda有故障。超出公差 负值区：过浓，lambda调节过稀， 正值区：过稀，lambda调节过浓。 漏气、喷油阀损坏、lambda调节自学习值已达极限 显示区2： 电压信号“混合气过浓”出现在1.5V一下，“混合气过稀”出现在1.5V以上。 恒定值1.5V为传感器与控制单元之间导线1断路/传感器与控制单元之间导线5断路 恒定值4.9V 传感器与控制单元之间导线1对正极短路 恒定值0V 传感器与控制单元之间导线1对地短路 |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-33 |  |  |  |
| 巡航控制 |  |  | 2区为制动/离合器/CCS；3区为实际车速；4区为CCS开关位置，0000：也有8位； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-66 |  |  |  |
|  |  |  | 第2区：前2位,巡航控制模式/后3位踏下离合器踏板为1,/后2位动踏板踏下为1/后1位制动灯开关闭合为1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮轴位置调整阀 | N205/N208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮轴调整 |  |  | 显示区3和4：可调整是凸轮轴有两个位置：正常位置和调整位置。（在停止时挂入一挡加速可使凸轮轴进入调整位置）。显示区4显示可调凸轮轴的实际位置。 如果凸轮轴调整功能已启动—见显示区3，那么显示区4颗显示凸轮轴位置是否已调整（反馈）。 凸轮轴在正常位置时-3---+6KW凸轮轴在调整位置时16.0----25.0KW 如果试车时显示区4显示值在6.0—16.0KW之间，说明凸轮轴调整阀已将机油压力传至机械式凸轮轴调整器上，但未达到终点位置。（如运动困难） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1区为发动机转速，640…6800；2区为发动机负荷，0…150%；3区为凸轮轴调整On/off，；4区为实际凸轮轴调整角度，-3…25； |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-091 |  |  |  |
|  |  |  | 自适应；1区为发动机转速，大于1800；2区为凸轮轴调整，CS-ctrlON；3区为自诊断结果，Syst.OK |  |  |  |  |  |  |  | 01-08-094 |  |  |  |
| 柴 油 车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDI柴油机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气压力传感器 |  | G71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气温度传感器 |  | G72 | 控制单元根据其信号计算出增压压力的密度，修正增压压力，实现压力控制，该元件失效，增压压力无法调节，发动机功率下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油温度传感器 |  | G81 | 安装在回油管路中，发动机根据其信号，计算喷油始点和喷油量，温度不同，然油的密度也不同，同然油冷却泵也是受此信号控制，其信号失效时，由G62信号替代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气流量传感器 |  | G70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油嘴 |  | N240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油嘴 |  | N241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油嘴 |  | N242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷油嘴 |  | N243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油冷却泵 |  | V166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气歧管转换阀 |  | N239 | 因柴油发动机有很高的压缩比，诱导空气压缩力很强，造成发动机熄火时抖动严重，该阀由控制单元控制，当发动机熄火时，同时也控制接通控制进气歧管翻板的真空，关闭进气歧管翻板，切断进气。如果该阀失效，则进气歧管翻板一直处于打开状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油冷却泵继电器 |  | J445 | 当回油温度达到70C时，发动机控制单元将其激活，接通冷却泵。其信号失效时，从喷油嘴回流的燃油得不到冷却，有可能损坏油位传感器和油箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却液辅助加热器 |  |  | 由三个预热塞组成，1个、2个或全部被激活，由低热或高热输出继电器控制。3相AC发电机提供电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却液温度传感器 |  | G62 | 其信号失效时，由然油温度传感器信号替代以修正喷油量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 动 变 速 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变速器控制单元 |  | J217 | 自适应; |  |  |  |  |  |  |  | 01-04-000 |  |  |  |
| 变速器转速传感器 |  | G38 | 控制单元利用此信号，准确识别换档时刻，换档过程中通过减少点火角来减小发动机扭矩，如信号失效，控制单元将进入应急状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车速传感器 |  | G68 | 控制单元根据其信号，决定换入某一档位，速度调节、锁止等。如信号失效，控制单元将以发动机转速信号替代，无锁止离合器功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多功能开关 |  | F125 | 接通倒车灯，挂入档位后锁止起动机，接通和断开调节装置其信号试失效时，进入应急状态， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动灯开关 |  | F | 用于控制制动灯、锁止变速杆 |  |  |  | 若其中一个开关失效，发动机控制单元将减少喷油量，发动机功率下降。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动踏板开关 |  | F47 | 该信号被传递给发动机、ABS，AT等控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制低速开关 |  | F8 | 与油门拉线为一体，电子油门则置于踏板传感器内，当油门踏板行程达95%时该开关接触，以加大发动机的输出功率，同时空调切断8S。 |  |  |  |  |  |  |  | 01-04-000 |  |  |  |
| 油温传感器 |  | G93 | 机油温度达到150C，锁止离合器接合，变矩器卸荷，如油温不下降，控制单元将使变速器下降一个档位。 20C时为0.27兆欧，60C时为48千欧，120 C时为7.4千欧 |  |  |  |  |  |  |  | 08-05/1 |  |  |  |
| 速度调节控制单元 |  | J213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动、倒车灯继电器 |  | J226 | 11号位置，接受F开关的信号，防止档位上起动，控制倒车灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变速器锁止阀 |  | N110 | 与点火系统连接，可防止滑入其它档位，踏下制动踏板锁止释放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12~15欧 |
| 发动机转速传感器 |  | G28 | 识别发动机与车速的超差，做为加大锁止离合器油压的依据，其信号试失效时，进入应急状态，由车速信号替代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制K1电磁阀 |  | N88 | 开关阀，断——接通K1（1~3档离合器）控制油路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55~65欧 |
| 控制K2电磁阀 |  | N89 | 开关阀，通——接通B2（倒挡制动器）控制油路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55~65欧 |
| 控制K3电磁阀 |  | N90 | 开关阀，断——接通K3（3~4档离合器）控制油路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55~65欧 |
| 锁止离合器电磁阀 |  | N91 | 线性阀，调节锁止离合器压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5~6.5欧 |
| 换档平顺阀（主油路） |  | N92 | 开关阀，换档平顺阀，控制主油路压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55~65欧 |
| 多片离、制控制阀 |  | N93 | 线性阀？，调节多片式离合器和制动器的压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55~65欧 |
| 换档平顺阀 |  | N94 | 开关阀？，换档平顺阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5~6.5欧 |
|  |  |  | K2、B1为手动控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1控制1~3档离合器 K2控制2~4档制动器 K3控制3~4档离合器 B2控制倒挡离合器 B1控制倒挡制动器 F单向离合器制动行星架 |  | 档位关系 |  |  |  | N88 |  | N89 | N90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一档 | K1/F/B1 | 断 |  | 断 | 通 | K1闭合，驱动小太阳轮，B1闭合制动行星架 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二档 | K1/B2 | 断 |  | 通 | 通 | K1闭合，驱动小太阳轮，B2闭合制动大太阳轮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三档 | K1/K3 | 断 |  | 断 | 断 | K1闭合，驱动小太阳轮，K3驱动行星架 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四档 | K3/B2 | 通 |  | 通 | 断 | K3闭合，驱动行星架，B2闭合制动大太阳轮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒档 | K2/B1 | 断 |  | 断 | 通 | K2闭合，驱动大太阳轮，B1闭合制动行星架 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N88/N90断电时工作，通电停止工作，N 89通电工作，断电则停止工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ａ Ｂ Ｓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS电子控制单元 |  | J104 |  | 功能失效后，后轮EBD继续工作， K47不亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS/EBD液压控制单元 |  | N55 |  | 功能失效后，ABS/EBD功能中断， K47亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Speed sensor front left有三类故障，是； Defective(有故障) Mechanical fault(机械故障) Signal outside tolerances(信号超差) 单个传感器失效，ABS功能中断，电子分配功能有效，K47亮，两个以上传感器失效，ABS/EBD功能中断，K47亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右后轮转速传感器 |  | G44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右前轮转速传感器 |  | G45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左后轮转速传感器 |  | G46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左前轮转速传感器 |  | G47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS液压泵电机 |  | V64 |  | 功能失效后，ABS功能中断，电子分配功能有效，K47亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动灯开关 |  | F |  | 信号失效后，在ABS/EBD调节时，舒适性散失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动灯 |  | K47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右前轮ABS常开阀（进油） |  | N99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右前轮ABS常闭阀（出油） |  | N100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左前轮ABS常开阀（进油） |  | N101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左前轮ABS常闭阀（出油） |  | N102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右后轮ABS常开阀（进油） |  | N133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右后轮ABS常闭阀（出油） |  | N134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左后轮ABS常开阀（进油） |  | N135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左后轮ABS常闭阀（出油） |  | N136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 气 囊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放 盗 控 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - GATEWAY编码 - 19-07进行编码-00007-或-00006- - 自动变速箱：00001 - ABS：00002 - 安全气囊：00004 - 总和：00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |